Технические характеристики установок для термообработки моделей «Термо-1600» и «Термо-3000»

| № | Наименование характеристик | Ед-ца изм-я | Термо-1600 |  |  |  |  | Термо-3000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 кВт | 60 кВт | 85 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 300 кВт |
| 1 | Номинальное напряжение питающей сети 3-х фазного тока 50Гц | В | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Максимальная потребляемая мощность | КвА | 50 | 67 | 94 | 112 | 134 | 167 | 222 | 333 |
| 3 | Максимальное напряжение на каждом канале | В | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Регулировка стабилизированного тока по каналам | А | 0-360 | 0-160 (320) | 0-360 | 0-200 (360) | 0-250 (360) | 0-300 (360) | 0-420 | 0-300 (420) |
| 5 | Количество независимых каналов | Шт | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | Количество программатров | Шт | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | Количество рабочих программ на каждом канале | Шт | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество участков в каждой программе | Шт | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Максимальная температура нагрева | °С | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Скорость нагрева (шаг 0,1 °С/час) | °С/час | 0-М 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| И | Скорость охлаждения (шаг 0, 1 °С/час) | °С/час | 0-1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Время выдержки участка | час:мин | 00:01 - 48:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Условия эксплуатации | Т°С | 5-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Охлаждение установки | Тип | Воздушно- принудительное |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Измерение и запись температуры на технологическом регистраторе | Тип | РМТ 39О |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Число каналов измерения и записи | Шт | 6 |  |  |  |  |  |  | 2x6 |
| 17 | Модуль интерфейса для связи с персональным компьютером | Тип | RS232/485 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Габаритные размеры | Мм | 1500x650x500 |  | 1500x800 х500 | 1500x1000x600 |  | 1500x1000 х650 |  | 1600х 1200x750 |
| 19 | Масса | Кг | 430 | 570 | 650 | 780 | 830 | 880 | 920 | 1100 |

Модельный ряд может быть изменен по желанию заказчика (количество независимых каналов, мощность установки и т.д.)